### 数量：5台                      控制价： 0.55万元/台

### 一、名称：ABS升降平床（转运车）

二、规格：1900*720*500/800mm （±10mm）  升降行程：300mm（±10mm） 
三、参数：

1、车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型。

2、四角有把手方便护理急救人员操作。

- 3、床身由≥1.2mm的冷轧钢管制成，先进机器人焊接工艺，高精度焊接工艺保证焊接质量.床体坚固.可承载≥240kg;（提供焊接机器人原产地证明、报关单、产品购销合同）

4、床身采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过环保检测、重金属检测（提供专业检测机构出具的检测报告）。

★5、起背采用进口优质气压系统，背部起升≥80°，操作简便，可单手操作；（提供气压系统报关单）

6、整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm，摇把采用双向过盈保护；

- 7、平车底座为≥1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型，坚固耐用，稳定性强；（提供1.5mm冷轧钢板材质证明及平车底座实物图）
8、刹车采用先进的中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径不小于φ125mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。脚轮通过CE、SGS机构的ROHS环保认证、欧盟EN12531、国家专利证书等相关证明材料（需提供第三方权威机构的相关佐证材料）。

9、平车带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。

10、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；

11、辅助装置：带有厚度≥3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。

基本配置

- 1.床体  1套          2.床垫  1张         3.护栏  1副

- 4.输液杆架  1根      5.氧气瓶架  1个